UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

Ingeniería Química

Laboratorio de Termodinámica

REPORTE

Práctica 1. Calcular Cp mediante el calorímetro

Colocar número de equipo

Integrantes: 	Amaro Jennifer Johana

Castro Vazquez Jose Alfredo

Gaytán Bravo Miguel

Martínez Morales Eduardo

Martínez Morales Iván

Profesor: Elizabeth Rojas García/Guadalupe Ramos Sanchez

Fecha: 24 de octubre

Introducción.	1

Objetivos.	1

Objetivos generales.	1

Objetivos particulares.	1

Marco teórico.	2

Hipótesis.	4

Modelo matemático.	5

Materiales.	6

Desarrollo experimental.	6

Hoja de datos.	7

Resultados.	10

Los cálculos para la obtención del cp del  sólido fu la ecuación (7):	11

Las ecuaciones utilizadas para realizar los cálculos fueron despejadas para obtener el cp del sólido (anexo)	11

Análisis y discusión de resultados.	12

Conclusiones.	13

Bibliografía.	13

Anexos.	15

Falta el resumen

# Introducción.

En termodinámica la transferencia de calor entre cuerpos a diferentes temperaturas es fundamental. A lo largo del tiempo se han tenido diferentes conceptos para la comprensión de este fenómeno, como la teoría del calórico “Se creía que un cuerpo a elevada temperatura contenía mucho calórico y temperatura baja su contenido de calórico era pequeño” (Godino, Oliva, & Borgetto, 2011, p.10). Esta transferencia de energía se puede medir de manera experimental con ayuda de la calorimetría, la cual nos ayuda a determinar diversas propiedades, como el calor específico de sustancias, el calor de fusión, el calor de vaporización, etc.

La determinación del calor específico es de suma importancia en el ámbito de la termodinámica, este puede determinarse mediante experimentación, apoyándonos de equipos de medición precisos y cálculos basados en principios termodinámicos. El instrumento usado para estas mediciones es el calorímetro, un dispositivo diseñado para constituir un sistema aislado del entorno, que minimiza las pérdidas o ganancias de energía por convección o radiación.

Por lo tanto, antes de utilizar un calorímetro para cualquier estudio específico, es imperativo realizar un procedimiento de calibración para determinar su capacidad calorífica (C), también conocida como la constante del calorímetro. Este valor representa el calor necesario para elevar en un grado Celsius la temperatura de todo el conjunto del instrumento. En esta práctica, se calibrará un calorímetro de vaso aislado mediante el método de las mezclas, utilizando agua a diferentes temperaturas. El objetivo final es establecer el valor de C mediante un balance térmico, aplicando el principio de conservación de la energía, para dotar al equipo de la precisión necesaria en futuras aplicaciones analíticas.

# Objetivos.

## Objetivos generales.

Determinar la capacidad calorífica (Cp) de una sustancia líquida y la capacidad calorífica (Cp o calor específico) de un objeto sólido mediante el uso de un calorímetro, aplicando el principio de conservación de energía, la ecuación de balance de energía para un sistema cerrado, al igual que técnicas experimentales de medida de temperatura y masa.

## Objetivos particulares.

- Medir experimentalmente la variación de temperatura al mezclar una sustancia (líquida) a distinta temperatura un cuerpo sólido caliente/frío en un calorímetro con ayuda de un termómetro.

- Calcular el calor específico (Cp) de la sustancia líquida usando la ecuación de equilibrio térmico y la constante calorimétrica del calorímetro.

- Determinar el calor específico del objeto sólido (metal u otro) calentado previamente, mediante el intercambio térmico con la sustancia dentro del calorímetro.

- Calibrar el calorímetro (obtener su constante K) a partir de mediciones controladas para poder corregir pérdidas/ganancias térmicas del instrumento.

- Estimar la incertidumbre experimental y analizar las fuentes de error (medición de masa, temperatura, pérdidas por radiación o convección, supuestos de equilibrio).

- Comparar los valores experimentales de Cp con valores tabulados y discutir posibles discrepancias.

# Marco teórico.

Un calorímetro es un instrumento utilizado en calorimetría para medir la cantidad de calor liberado o absorbido en un proceso físico o químico. Su objetivo es minimizar el intercambio de calor con el entorno (el exterior), creando un sistema lo más cercano posible al ideal. Su diseño fundamental se basa en el Principio de Conservación de la Energía (Primera Ley de la Termodinámica), que establece que, en un sistema aislado, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un proceso de medición, el calor liberado por una sustancia caliente (o una reacción exotérmica) es igual al calor absorbido por las sustancias frías y por el propio instrumento.

Un calorímetro es un dispositivo diseñado para medir el calor transferido durante un proceso físico o químico. El tipo utilizado en esta práctica, un calorímetro de vaso aislado, busca aproximarse a un sistema adiabático minimizando la transferencia de calor con los alrededores mediante el uso de materiales aislantes y una cámara cerrada.“La transferencia de calor por convección implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Con frecuencia incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido.”[Geankoplis] este tipo de transferencia de calor es el que predomina en el calorímetro ya que en el calorímetro, medio que se utilizara es un fluido. Sin embargo, en la práctica, es crucial reconocer que los componentes físicos del calorímetro mismo (el vaso interno, el agitador, el termómetro) participan en el intercambio de calor. Ignorar este hecho introduce un error sistemático significativo en cualquier medición.

“La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida se llama calor.” [Sears, Zemansky]. Esto nos lleva al concepto de temperatura como la fuerza impulsora de la transferencia de energía en forma de calor. El calor siempre existe como energía en tránsito, no por sí mismo. Podríamos decir que es un intermediario que transporta energía de un objeto a otro, afectando su temperatura. Del sistema al entorno. El calor existe como una forma de energía, y este calor se almacena como energía cinética y potencial de las moléculas que componen al sistema. Dicho esto, consideramos el calor como una forma de energía, siendo el “Joule” (J) su unidad en el sistema internacional de unidades.

El calor específico es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de una sustancia por una cantidad específica, usualmente un grado Celsius (1°C) o un Kelvin (K). Es preguntarnos, ¿Cuánto calor se necesita para cambiar la temperatura de este objeto?

Así como el calor específico, el calor específico molar es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un mol de una sustancia en un grado centígrado o kelvin.

La ecuación para el calor específico es   C ≡ dQ/dT.

Para el caso del calor específico molar, utilizamos la misma fórmula, pero multiplicando también por la cantidad de moles de la sustancia en cuestión.

Calor específico a un volumen constante:

Cv=(∂U∂T)v   			y			Q=ΔU=T1T2Cv∂T

Calor específico a una presión constante:

CP=(∂U∂T)P			y			Q=ΔH=T1T2CP∂T

El libro de física Sears Zemansky menciona que:  “Usamos el símbolo Q para denotar calor. Se observa que la cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una masa m de cierto material de T1 a T2 es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura ¢T = T2- T1 y a la masa m del material.” Lo cual se puede observar en las dos relaciones que hay en el Cv y el Cp en las cuales se pasa de una temperatura inicial a una final.

Las ecuaciones para el calor específico a volúmenes y temperaturas constantes se aplican tanto para el calor específico como para el calor específico molar. La única diferencia es que para el calor específico molar, tomamos en cuenta la cantidad de moles en cuestión.

Podríamos decir que la capacidad calorífica es el calor que absorbe un calorímetro. Dicho esto, el calorímetro es una herramienta que nos ayuda a determinar la capacidad calorífica de sólidos y líquidos.

Un calorímetro es un dispositivo que mide el calor que se genera durante una reacción química o mecánica y nos ayuda a calcular el calor específico que, como definimos anteriormente, es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de la substancia en cuestión a un grado C o un Kelvin.

El entendimiento de cómo sucede la transferencia de calor se convierte en un componente crucial en la ingeniería química ya que “La transferencia de energía en forma de calor es muy común en muchos procesos químicos y de otros tipos. La transferencia de calor suele ir acompañada de otras operaciones unitarias, tales como el secado de maderas o alimentos, la destilación de alcohol, la quema de combustible y la evaporación.” [Geankoplis].

El calor específico o capacidad calorífica específica es una propiedad física que expresa la cantidad de energía necesaria para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Este parámetro permite conocer el comportamiento térmico de los materiales y su capacidad para almacenar o liberar energía durante un proceso de calentamiento o enfriamiento. En el caso de los sólidos, el valor del calor específico depende de factores como la estructura cristalina, la masa atómica, los enlaces químicos y la temperatura del sistema (1). El método indirecto para determinar el calor específico de un sólido es una técnica experimental que se apoya en el principio de conservación de la energía, según el cual la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma o transfiere entre los cuerpos. En un sistema térmicamente aislado, el calor cedido por un cuerpo caliente es igual al calor absorbido por un cuerpo más frío y por el calorímetro que los contiene (2).

En la práctica, el procedimiento consiste en calentar un sólido hasta una temperatura conocida y luego introducirlo en un recipiente con agua fría contenido dentro de un calorímetro. A medida que ambos cuerpos intercambian calor, el sólido disminuye su temperatura y el agua la incrementa, hasta alcanzar un equilibrio térmico común. Las temperaturas iniciales y finales, junto con las masas involucradas, permiten calcular de manera indirecta el calor específico del sólido.

El método se denomina indirecto precisamente porque no se mide directamente el calor transferido por el sólido, sino que se infiere a partir del cambio de temperatura del agua y del calorímetro. Para lograr resultados precisos, es fundamental que el sistema esté bien aislado del entorno, que se realicen mediciones exactas y que se conozca la constante del calorímetro, la cual representa la capacidad térmica del mismo .

El calorímetro cumple un papel esencial, pues minimiza las pérdidas de energía al ambiente y garantiza que el intercambio de calor ocurre principalmente entre el sólido y el agua. La determinación previa de su constante permite realizar las correcciones necesarias para que el cálculo del calor específico sea confiable.

# Hipótesis.

Tomando en cuenta la transferencia de calor, donde menciona que el calor va del cuerpo más caliente al menos caliente y que el calorímetro es un dispositivo que nos ayuda a minimizar las pérdidas por calor al llevar a cabo. Suponemos que la mayor parte del calor suministrado al sistema se transferirá y las pérdidas, ya que son mínimas se despreciaran.

Las suposiciones serán que el objeto sólido al tener mayor superficie de contacto con nuestro fluido A, generará una transferencia de calor mucho más rápida que la resistencia en contacto con el fluido B

# Modelo matemático.

Para el calor se utilizará la fórmula de :

Q=m*Cp*ΔT (1), 	donde: Q= calor[J] m=masa del agua[kg]

Cp=[Jmol*K], ΔT= cambio en la temperatura

El calor total suministrado por la resistencia será igual al calor absorbido por la sustancia fría más el calor absorbido por los elementos que constituyen el calorímetro:

QResistencia=Qabsorbido sustancia+Qabsorbido por el calorímetro  (2)

El calor que nos suministra la resistencia será igual a la intensidad de corriente[A] multiplicado por la resistencia[ohm] y el tiempo[s]:

Qresistencia=I2*R*t (3)

L a fórmula para obtener la intensidad de corriente eléctrica se tomará del despeje de la fórmula del voltaje:

V=I*R→I=VR (4)

Se sustituirá en la ecuación 2 los valores obtenidos en ecuación (3) y ecuación (1)

(I2*R*t)=(msustancia*Cpsustancia*ΔT)+(k*ΔT) (5)

Se obtendrá la capacidad calorífica de nuestras sustancias dentro de un calorímetro  sustituyendo los valores conocidos de K  para obtener los valores del Cp de las sustancias de estudio  :

CP(aceite)=((I2*R*t)-(K*ΔT))ΔT*maceite  (6) y Cpsólido*msólido*ΔT1=mH2O*CpH2O*ΔT2+(k*ΔT2) (7)

Falta la ecuación para el Cp del sólido

Además el Cp molar

# Materiales.

- Agua destilada

- Calorímetro

- Probeta

- Termómetro

- Reostato

- 2 caimanes

- 1 Multímetro

- Aceite

- Cilindro metálico

- Termómetro

- 2 vasos de precipitados

- Báscula digital

# Desarrollo experimental.

Se procederá con la calibración del calorímetro el cual se usará el método número 1 visto en la clase, la cual se usa para calibración de líquidos.

Pesado inicial del calorímetro:

En primer lugar, se debe pesar el calorímetro vacío, sin colocar aún la tapa. Este paso permite conocer su masa inicial, la cual será necesaria para posteriores cálculos. Una vez registrada la masa del calorímetro vacío, se debe tarar la báscula para asegurar que las siguientes mediciones sean precisas y no incluyen el peso del recipiente.

Adición y medición del agua:

Se miden cuidadosamente 50 mL de agua destilada utilizando una probeta graduada para garantizar una medición exacta del volumen. Posteriormente, el agua se transfiere al interior del calorímetro. Es importante cerrar el calorímetro con su tapa y sellarlo lo mejor posible para evitar pérdidas de calor al ambiente, ya que esto podría afectar la precisión del experimento. Luego, mediante la diferencia de masas entre el calorímetro vacío y el lleno, se determina la masa real del agua contenida. Este paso debe realizarse con una balanza de sensibilidad de 600 g o similar, para obtener una lectura confiable.

Colocación del termómetro:

Una vez preparado el sistema, se introduce un termómetro en el interior del calorímetro, el cual servirá para registrar los cambios de temperatura del líquido a intervalos regulares de tiempo.

Agitación del agua y equilibrio térmico:

Se procede a agitar el agua utilizando el agitador del calorímetro. Este movimiento asegura que la temperatura del líquido se distribuya uniformemente en toda la muestra. Cada 30 segundos se debe registrar la temperatura hasta observar que se alcanza el equilibrio térmico, es decir, cuando la temperatura deja de variar de manera significativa.

Conexión del sistema eléctrico:

Se conectan las terminales del reóstato a la resistencia eléctrica del calorímetro. Esta resistencia será la encargada de suministrar energía al sistema en forma de calor.

Suministro de energía al sistema:

Con todo el sistema correctamente armado se enciende el  el reóstato para comenzar a suministrar energía eléctrica al agua. Se recomienda utilizar un voltaje entre 5 y 10 voltios, evitando exceder este rango para no dañar la resistencia. A medida que fluye la corriente, la energía eléctrica se convierte en calor, elevando gradualmente la temperatura del agua.

Medicion de parametros:

Se utiliza un multímetro para medir la corriente o el voltaje que el reóstato proporciona al sistema. Estas mediciones son fundamentales para calcular la cantidad de energía que se transfiere al calorímetro.

Monitoreo del incremento de temperatura:

La temperatura del agua debe registrarse cada 30 segundos, observando cómo se eleva de forma progresiva hasta alcanzar aproximadamente 50 °C. Este monitoreo continuo permite obtener una gráfica de temperatura en función del tiempo, útil para los cálculos posteriores de calibración.

Interrupción del calentamiento:

Una vez que el líquido alcance los 50 °C se debe apagar el reostato para detener el flujo de corriente eléctrica. Este punto marcará el fin del proceso de calentamiento.

Limpieza y repetición del experimento:

Al concluir la medición, se vacía y limpia cuidadosamente el calorímetro para eliminar cualquier residuo de agua o impurezas que puedan alterar los resultados de las siguientes pruebas. Finalmente, se repite el experimento tres veces bajo las mismas condiciones para obtener un promedio más confiable y reducir el margen de error experimental.

El procedimiento experimental debe estar en tiempo pasado, dado que ya son actividades que ya se realizaron.

# Hoja de datos.

| Calibración de calorimetro |  |  |
| --- | --- | --- |
| fecha | 24 de octubre de 2025 |  |
| integrantes | Amaro Jennifer Johana Castro Vazquez Jose Alfredo Gaytán Bravo Miguel Martínez Morales Eduardo Martínez Morales Iván |  |
| Ecuaciones |  |  |
| Q=mCpΔT, I=VR | QResistencia=Qsust+Qcalorímetro | Qresistencia=I2Rt |
| Qsust=msustCpsustΔT | Qcalorímetro=kΔT |  |
| Variables |  | Parámetros |
| Independientes | Dependientes | T(°C) |
| V (mL) = 50 mL | Q | K |
| voltaje(v) | Intensidad | voltaje(V) |
| tiempo(s) | Temperatura |  |

| Datos experimentales aceite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medición 1 (Aceite) |  |  | Medición 2 (Aceite) |  |  | Medición 3 (Aceite) |  |  |
| i | T (°C) | Voltaje(V) | Tiempo(s) | T (°C) | Voltaje(V) | Tiempo(s) | T (°C) | Voltaje(V) | Tiempo(s) |
| 1 | 33.4 | 7.69 | 10 | 24.8 | 7.72 | 10 | 23.9 | 7.65 | 10 |
| 2 | 33.6 | 7.66 | 20 | 25 | 7.73 | 20 | 24.6 | 7.64 | 20 |
| 3 | 33.9 | 7.68 | 30 | 25.4 | 7.72 | 30 | 25.6 | 7.63 | 30 |
| 4 | 34 | 7.65 | 40 | 25.6 | 7.72 | 40 | 26.9 | 7.63 | 40 |
| 5 | 34.3 | 7.67 | 50 | 26.1 | 7.74 | 50 | 27.2 | 7.62 | 50 |
| 6 | 35 | 7.67 | 60 | 26.5 | 7.74 | 60 | 27.5 | 7.65 | 60 |
| 7 | 35.7 | 7.59 | 70 | 27 | 7.73 | 70 | 28.5 | 7.66 | 70 |
| 8 | 36.1 | 7.65 | 80 | 28.2 | 7.74 | 80 | 29.8 | 7.66 | 80 |
| 9 | 36.4 | 7.68 | 90 | 29.1 | 7.74 | 90 | 30.8 | 7.66 | 90 |
| 10 | 36.8 | 7.68 | 100 | 30.3 | 7.75 | 100 | 31.9 | 7.65 | 100 |
| 11 | 37.2 | 7.67 | 110 | 31 | 7.74 | 110 | 32.7 | 7.66 | 110 |
| 12 | 37.8 | 7.66 | 120 | 32.1 | 7.75 | 120 | 33.2 | 7.65 | 120 |
| 13 | 38.4 | 7.66 | 130 | 32.6 | 7.73 | 130 | 33.5 | 7.68 | 130 |
| 14 | 39.4 | 7.66 | 140 | 33.7 | 7.73 | 140 | 33.7 | 7.77 | 140 |
| 15 | 40.6 | 7.65 | 150 | 34.4 | 7.75 | 150 | 34.6 | 7.67 | 150 |
| 16 | 41.7 | 7.63 | 160 | 35 | 7.74 | 160 | 35.8 | 7.68 | 160 |
| 17 | 42.6 | 7.61 | 170 | 35.5 | 7.71 | 170 | 37 | 7.68 | 170 |
| 18 | 43.3 | 7.62 | 180 | 36.8 | 7.71 | 180 | 37.9 | 7.66 | 180 |
| 19 | 44 | 7.65 | 190 | 38.6 | 7.69 | 190 | 38.4 | 7.67 | 190 |
| 20 | 44.6 | 7.62 | 200 | 39.2 | 7.72 | 200 | 39 | 7.68 | 200 |
| 21 | 45.1 | 7.6 | 210 | 40 | 7.73 | 210 | 40.3 | 7.68 | 210 |
| 22 | 45.8 | 7.55 | 220 | 41.8 | 7.73 | 220 | 40.7 | 7.69 | 220 |
| 23 | 46.7 | 7.59 | 230 | 43 | 7.71 | 230 | 42.1 | 7.67 | 230 |
| 24 | 47.6 | 7.61 | 240 | 44 | 7.68 | 240 | 43.2 | 7.68 | 240 |
| 25 | 48.6 | 7.61 | 250 | 44.7 | 7.64 | 250 | 43.8 | 7.68 | 250 |
| 26 | 49.1 | 7.61 | 260 | 45.1 | 7.7 | 260 | 44.1 | 7.63 | 260 |
| 27 | 49.8 | 7.6 | 270 | 45.6 | 7.7 | 270 | 45.6 | 7.68 | 270 |
| 28 | 50 | 7.59 | 275 | 46.4 | 7.7 | 280 | 46 | 7.71 | 280 |
| 29 |  |  |  | 47.3 | 7.71 | 290 | 46.4 | 7.72 | 290 |
| 30 |  |  |  | 48.4 | 7.73 | 300 | 46.7 | 7.72 | 300 |
| 31 |  |  |  | 49 | 7.72 | 310 | 47.3 | 7.72 | 310 |
| 32 |  |  |  | 50 | 7.71 | 317 | 48.3 | 7.73 | 320 |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 49.4 | 7.72 | 330 |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 50 | 7.72 | 334 |

| Datos experimentales sólido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medición 1 |  |  | Medición 2 |  |  | Medición 3 |  |  |
| i | T (°C) | Voltaje(V) | Tiempo(s) | T (°C) | Voltaje(V) | Tiempo(s) | T (°C) | Voltaje(V) | Tiempo(s) |
| 1 | 24.8 |  | 30 | 20.3 |  | 5 | 22.9 | 7.65 | 10 |
| 2 | 26 |  | 60 | 22 |  | 10 | 25.3 | 7.64 | 20 |
| 3 | 26 |  | 90 | 23.1 |  | 15 | 25.6 | 7.63 | 30 |
| 4 | 26 |  | 120 | 24 |  | 20 | 26.5 | 7.63 | 40 |
| 5 |  |  |  | 25.2 |  | 25 | 27 |  | 50 |
| 6 |  |  |  | 25.9 |  | 30 | 27.3 |  | 60 |
| 7 |  |  |  | 26.3 |  | 35 | 25.7 |  | 70 |
| 8 |  |  |  | 26.7 |  | 40 | 25.7 |  | 80 |
| 9 |  |  |  | 27 |  | 45 | 25.7 |  | 90 |
| 10 |  |  |  | 27.2 |  | 50 | 25.7 |  | 100 |
| 11 |  |  |  | 27.3 |  | 55 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 27.4 |  | 6065 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 27.4 |  | 70 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 27.4 |  | 75 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 27.5 |  | 80 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 27.5 |  | 85 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 27.5 |  | 90 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 27.5 |  | 95 |  |  |  |

# Resultados.

Colocar las unidades de todos los parámetros y variables que tienen en esta sección

Para calcular el Cp del aceite se usó la ecuación (5), de la cual se despejó Cp quedando la ecuación de la siguiente forma.

CpAceite=Qresistencia - QCalorímetromAceite ⋅ ΔT

El valor de la constante K del calorímetro que se usará será el calculado con agua entre un voltaje de 9.15 y 4.52.

Citar las tablas en el texto

Tabla 1. Datos para la ecuación del cálculo del Cp del aceite

|  | K | maceite | Resistencia | Voltaje | ΔT | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medición 1 | 54.71 | 118.58 | 2.5 | 7.636071 | 16.8 | 275 |
| Medición 2 | 54.71 | 118.58 | 2.5 | 7.720625 | 25.5 | 317 |
| Medición 3 | 54.71 | 118.58 | 2.5 | 7.676470 | 22.3 | 334 |

Una vez que tenemos los datos de cada medición podemos proceder para el cálculo del Cp del aceite.

Tabla 2. Datos para el cálculo del Cp del aceite

|  | QResistencia (J) | Qcalorímetro (J) | mAceite.∆T (g.°C) | CpAceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medición 1 | 6414.05455 | 919.128 | 1992.144 | 2.75829 |
| Medición 2 | 7558.30079 | 1395.105 | 3023.79 | 2.03823539 |
| Medición 3 | 7943.52145 | 1220.033 | 2644.334 | 2.51586018 |

Al hacer un promedio de los Cp obtenidos de las tres mediciones tenemos un valor de Cp igual a 2.437 Jg ⋅ °C

# Los cálculos para la obtención del cp del  sólido fu la ecuación (7):

Cpsólido*msólido*ΔT1=mH2O*CpH2O*ΔT2+(k*ΔT2)

# Las ecuaciones utilizadas para realizar los cálculos fueron despejadas para obtener el cp del sólido (anexo), subir los cálculos a está sección.

Tabla 3. Datos para el cálculo del Cp del sólido Unidades

| cp | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.42506793 | 0.4905891 | 0.44834805 |

# Análisis y discusión de resultados.

Análisis y discusión del Cp del aceite

En esta práctica se determinó el calor específico (Cp) del aceite de cocina mediante el método indirecto de mezcla de líquidos, empleando un calorímetro previamente calibrado. Con base en los datos experimentales, se obtuvo un valor promedio de 3.10 J/g·K, el cual representa la cantidad de energía necesaria para elevar en un kelvin la temperatura de un gramo de aceite. Según la literatura, el calor específico del aceite vegetal suele encontrarse entre 1.67 y 2.50 J/g·K, dependiendo del tipo y la pureza del aceite (por ejemplo, el de maíz, girasol o canola presentan ligeras variaciones) [1]. Al comparar estos valores teóricos con el resultado experimental, se observa que el valor obtenido es superior al rango esperado. Esta desviación puede explicarse considerando tanto factores experimentales como las condiciones del material empleado.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el aceite utilizado era un poco viejo, lo que implica que pudo haber sufrido procesos de oxidación y descomposición de sus triglicéridos debido al contacto prolongado con el aire, la luz o el calor. Estos procesos alteran su composición química y pueden modificar la densidad y viscosidad, afectando la forma en que el calor se transfiere dentro del líquido. Como consecuencia, el aceite degradado puede presentar un calor específico aparente mayor o diferente al de un aceite nuevo y puro.

Por otra parte, es importante reconocer las limitaciones experimentales. Ningún calorímetro es completamente adiabático, por lo que parte del calor puede haberse perdido hacia el ambiente antes de alcanzar el equilibrio térmico. Asimismo, errores en la medición de la masa del aceite, el voltaje o la temperatura pueden introducir variaciones significativas, especialmente cuando los cambios térmicos son pequeños. Además, la heterogeneidad del aceite de cocina comercial mezcla de distintos aceites y aditivos contribuye a que el valor de  no sea constante. Aun con estas discrepancias, el valor obtenido se encuentra dentro de un rango razonable para un líquido orgánico. Si se compara con el agua (Cp = 4.18 J/g·K), el aceite presenta una menor capacidad calorífica, lo que explica su tendencia a calentarse más rápidamente. En este contexto, el resultado experimental de 3.10 J/g·K refleja adecuadamente el comportamiento térmico del sistema estudiado, considerando las condiciones reales del material y del montaje experimental.

Determinar el Cp molar

Deteminar el % de incertidumbre: Es una forma de comparar su resultado obtenido con el reportado en la literatura

Análisis y discusión del Cp del sólido

Se determinó el Cp de un sólido “desconocido” en un volumen de 100ml de agua en un calorímetro.

Los lapsos de tiempo del experimento del sólido sumergido en agua respecto al aceite fueron más breves, ya que el sólido no tiene generación de calor por cuenta propia como si lo hace la resistencia en el experimento con el aceite. Lo cual nos lleva a tener medidas en lapsos de tiempo más cortos para una sola serie.

La transferencia de calor fue exitosa y aparentemente sin pérdidas mayores que ocasionaran desvíos en los cálculos,lo cual nos arrojó valores de: .42, .49, .44. unidades

Las únicas desviaciones que pueden influir son las incertidumbres asociadas al uso del termómetro, el cual fue nuestra principal herramienta para registrar la temperatura durante  este procedimiento.

Determinar el Cp molar

Deteminar el % de incertidumbre: Es una forma de comparar su resultado obtenido con el reportado en la literatura

Determinar que tipo de aleación es la que se tiene de acuerdo a su Cp

# Conclusiones.

En conclusión, el valor de Cp del aceite determinado es coherente en magnitud, aunque mayor que el teórico, lo cual puede atribuirse a la degradación del aceite, pérdidas térmicas y errores sistemáticos. No obstante, el procedimiento permitió comprender la metodología para determinar el calor específico de líquidos mediante el principio de conservación de la energía y el uso del calorímetro.

Para el caso del CP atribuido al sólido sus valores se encuentran entre .42 a .49  unidades lo que comparado con la literatura se asume como hierro lo cual parece coincidir con el tipo de metal usado por sus características físicas según la página de la industria modulus metal el hierro fundido tiene un cp de entre .46 a .505 en Jg°C , asi mismo la empresa alfa-chemistry reporta el hierro gris cercano a .460Jg°C, lo cual nos hace pensar que posiblemente el metal usado fue hierro.También cabe  la posibilidad de tratarse de una aleación que da como resultado una variación en los resultados obtenidos para su Cp.

Adicionar en las conclusiones los resulatdos del Cp molar tanto del sólido como del líqudio, así como sus incertidumbres.

# Bibliografía.

- Himmelblau, D. M. & Riggs, J. B. (2019). Principios básicos y cálculos en ingeniería química (9a ed., pp. 255-278). Prentice Hall.

- Sandler, S. I. (2017). Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics (5th ed., pp. 87-104). John Wiley & Sons.

- Smith, J. M., Van Ness, H. C. & Abbott, M. M. (2018). Introducción a la termodinámica en ingeniería química (8a ed., pp. 45-75). McGraw-Hill.

- Godino, O., Oliva, A., & Borgetto, M. (2011). Física II: Termodinámica. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario. https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/basicas/fisica2/files/Termodinamica_2011.pdf

- Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 2, 12ava edición, Addison-Wesley.

- Geankoplis C.J. 1998. Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. Cia. Editorial Continental.

- Chang, R. (2007). Química. 9a edición. McGraw-Hill Interamericana.

- Sears, F. W., Zemansky, M. W., & Young, H. D. (2004). Física Universitaria, Volumen 1. 11a edición. Pearson Educación.

- Modulusmetal ,n.d,EN GJL 350 Cast Iron Thermal Properties (Gray, flake graphite),https://www.modulusmetal.com/en-gjl-350-cast-iron-thermal-properties-gray-flake-graphite/

- Alfa-chemistry, n.d,Table of Specific Heat Capacities of Common Materials,https://www.alfa-chemistry.com/resources/table-of-specific-heat-capacities-of-common-materials.html

# Anexos.

Cpsólido=(mH2O*CpH2O*ΔT2+(k*ΔT2))(msólido*ΔT1)

Cps1=(98.07*4.184*(26-22.1)+(54.69*(26-22.1)))(72.07*(81-21.8))=0.42

Cps2=(98.07*4.184*(27.5-22.9)+(54.69*(27.5-22.9)))(72.07*(88-21.8))=.44

Cps3=(98.07*4.184*(27.5-22.9)+(54.69*(27.5-22.9)))(72.07*(88-21.8))=.44